2011 ~ 2012に馬渡他が仙台市天文台40cm望遠鏡で取得した観測データについて

作成：馬渡健　2015/2/23

- 使用装置について

(1)撮像

Apogee Alta U9000

+ 8 filter set (UBVRI,L,[OIII],Ha,[SII])

+ コマ収差補正レンズ(Paracorr type-2)

- コマ収差補正レンズは2011/9/8以前のデータではついていないので、その前後でデータの質が変化しているはず。

制御システム：Maxim DL

Paracorrレンズ用に沖田さんに作ってもらったアダプタ

ネジ山がいかれそうだけど、壊れると代替品を作るのが大変なので扱いに要注意

Paracorr コマ収差補正レンズ

http://www.tvj.co.jp/10shop_televue/0010paracorr.html

2012年4月6日時のフィルター配置（たぶんこれから今まで変わってない）

（２）分光

SBIG ST-7

+ 分光器（詳細は忘れました。SBIG社製ぽいけど、特注とも聞いたような？）

- 2011年6~8月に中の光学系を調整した（主に大野良人） => その前後のデータを見る時に注意が必要

※※2015年2月現在では分光器は２種類あるが（旧式：高分散と低分散の切り替え可能なもの、新式：低分散のみ）、この資料で扱うデータは全て旧式で取得している。

- 望遠鏡取付時の装置仕様

仙台市天文台40cm望遠鏡に上述の撮像および分光装置を取り付けた際に得られる画像データの詳細を簡単にまとめる。

https://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/anapractice0928/boenkyo_souchi.pdf

も参照されたい。

(0)望遠鏡焦点距離

ニュートン => 1600mm

カセグレン => 4800mm

(1)望遠鏡＋Apogee Alta U9000 (撮像)

CCD画素数：3056pix × 3056pix

ピクセル実サイズ：12 × 12μm

天球面上でのピクセルスケール：0.52arcsec/pix (カセグレン)

1.55arcsec/pix (ニュートン)

視野：26arcmin × 26arcmin (カセグレン)

79arcmin × 79arcmin (ニュートン)

(2)望遠鏡＋SBIG ST7 (分光)

CCD画素数：765pix × 510pix

ピクセル実サイズ：9 × 9μm

スリット幅実サイズ：18μm

ピクセルスケール：0.39arcsec/pix (カセグレン)

スリット長：3.3arcmin (カセグレン)

分散：4.3Å/pix (低分散)

1.07Å/pix (高分散)

１フレームで観測可能な波長幅：3200Å (低分散)

750Å (高分散)

感度波長帯：3800 ~ 7500Å

- 観測データ早見表

以下にこれまで自身がもし天を通じて仙台市天文台40cm望遠鏡で取得したデータのうち、使えそうなものを抜粋して列記する。

| 天体名 | 観測日 | 焦点 | 撮像or分光 | フィルター | ログ | 一次処理 | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M13 | 2011/5/25 | カセグレン | 撮像 | B,V,I | 有 | 済 |  |
| M81 | 2011/5/25 | カセグレン | 撮像 | B,V,R | 有 | 未 | 写ってない（感度不足か視野導入の失敗） |
| M104 | 2011/5/25 | カセグレン | 撮像 | B,V,I | 有 | 済 |  |
| SA104(Landolt’s std) | 2011/6/3 | カセグレン | 撮像 | B | 有 | 済 | 積分時間毎の観測限界を測定 |
| M51(SN2011dh) | 2011/6/19 | カセグレン | 撮像 | B,V,I | 有 | 済 |  |
| M27 | 2011/7/1 | カセグレン | 撮像 | B,V,I | 有 | 済 |  |
| M51(SN2011dh) | 2011/7/1 | カセグレン | 撮像 | B,V | 有 | 済 |  |
| HD189733 | 2011/7/14 | カセグレン | 撮像 | L | 有 | 済 | トランジット |
| M51(SN2011dh) | 2011/7/14 | カセグレン | 撮像 | V | 有 | 済 |  |
| Arcturus | 2011/8/8 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| M57 | 2011/8/8 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| M13 | 2011/8/10 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| SAO65485 | 2011/8/10 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| SAO47919 | 2011/8/10 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 | M5III |
| アルタイル | 2011/8/14 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| 月 | 2011/8/14 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| Jupiter | 2011/8/14 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| ラスアルハゲ | 2011/8/14 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| M57 | 2011/8/14 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 | うつってない |
| M101(SN2011fe) | 2011/9/8 | ニュートン | 撮像 | B,V,R | 有 | 済 |  |
| M101 | 2011/9/8 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| NGC6543 | 2011/9/8 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| M57 | 2011/9/23 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| Wasp-33 | 2011/9/23 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 | トランジット惑星の主星 |
| ガーネットスター | 2011/9/23 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| M16 | 2011/9/27 | ニュートン | 撮像 | B,V,R | 有 | 済 |  |
| M29 | 2011/9/27 | ニュートン | 撮像 | B,V,R | 有 | 済 |  |
| M27 | 2011/9/27 | ニュートン | 撮像 | R | 有 | 済 |  |
| NGC6543 | 2011/9/27 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |
| Jupiter | 2011/9/27 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 | 高分散のデータは消失? |
| M101(SN2011fe) | 2011/9/30 | ニュートン | 撮像 | B,V,R | 無 | 済 |  |
| M101(SN2011fe) | 2011/10/9 | ニュートン | 撮像 | B,V | 有 | 未 | もし天本番(あき時間) |
| M57 | 2011/10/9 | ニュートン | 撮像 | L | 有 | 未 | もし天(チームN) |
| NGC6543 | 2011/10/9 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 | もし天(チームN) |
| Wasp-33 | 2011/10/9 | ニュートン | 撮像 | V,I | 有 | 未 | もし天(チームS) |
| M81&M82 | 2012/7/16 | ニュートン | 撮像 | B,V,Ha | 有 | 未 |  |
| M27(の近くの適当な星？) | 2012/7/16 | カセグレン | 分光 |  | 有 | 未 |  |

- 観測データ詳細

（１）撮像

2011/5/25

M13、M81、M104

カセグレン,BVRI,コマ補正レンズ無し（カセグレンだと収差気にならない）

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110525/20110525log.pdf

(処理済データ)

M13,M104,SA104(標準星)の処理済み画像＋α（※M81は生画像で写っていなかったので処理していない）

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110525/obs20110525results.tar.gz

(全生データ) 0.9GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110525/obs20110525raw.tar.gz

2011/6/3

SA104 (Landolt+92の標準星領域)

カセグレン,B,コマ補正レンズ無し（カセグレンだと収差気にならない）

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110603/20110603log.pdf

(処理済データ)

処理済み画像（6min×11枚、12min×5枚、24min×3枚、48min×1枚）＋α

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110603/obs20110603results.tar.gz

(全生データ) 1.3GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110603/obs20110603raw.tar.gz

2011/6/19

SN2011dh(M51中で6/2に発見された超新星)

カセグレン,BVI,コマ補正レンズ無し（カセグレンだと収差気にならない）

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110619/20110619log.pdf

(処理済データ)

処理済み画像＋α

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110619/obs20110619results.tar.gz

(全生データ) 1.3GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110619/obs20110619raw.tar.gz

2011/7/1

M27、SN2011dh(M51中で6/2に発見された超新星)

カセグレン,BVI,コマ補正レンズ無し（カセグレンだと収差気にならない）

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110701/20110701log.pdf

(処理済データ)

処理済み画像＋α

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110701/obs20110701results.tar.gz

(全生データ) 0.7GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110701/obs20110701raw.tar.gz

2011/7/14

HD189733(トランジット惑星を持つ恒星)、SN2011dh(M51中で6/2に発見された超新星)

カセグレン,LV,コマ補正レンズ無し（カセグレンだと収差気にならない）

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110714/20110714log.pdf

(処理済データ) 4.4GB

処理済み画像＋α

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110714/obs20110714results.tar.gz

※HD189733画像は枚数が多すぎるので半分に分けて圧縮してある

(全生データ) 1.9GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110714/obs20110714raw.tar.gz

2011/9/8

SN2011fe(M101中で8/24に発見された超新星)

ニュートン,BVR,コマ補正レンズ有り

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110908/20110908log.pdf

(処理済データ)

処理済み画像＋α

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110908/obs20110908imag_results.tar.gz

(全生データ) 0.5GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110908/obs20110908imag_raw.tar.gz

2011/9/27

M16, M27, M29

ニュートン,BVR,コマ補正レンズ有り

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110927/20110927log.pdf

(処理済データ)

処理済み画像＋α

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110927/obs20110927imag_results.tar.gz

(全生データ) 0.8GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110927/obs20110927imag_raw.tar.gz

2011/9/30

SN2011fe(M101中で8/24に発見された超新星)

ニュートン,BVR,コマ補正レンズ有り

(log)

なし

(処理済データ)

処理済み画像＋α

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110930/obs20110930results.tar.gz

(全生データ) 0.3GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110930/obs20110930raw.tar.gz

2011/10/9 ※もし天2011本番

SN2011fe(M101中で8/24に発見された超新星), M57, Wasp-33(トランジット観測)

ニュートン,BVIL,コマ補正レンズ有り

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20111009honban/20111009log.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ)

データ容量が大きすぎたので分割して置いてあります。

観測サポーターとチームDとチームNのデータ;1.7GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20111009honban/obs20111009imag_DN48_raw.tar.gz

※チームDの観測データのメイン（ベデルギウス、ケフェウスVV、GD246、標準星SA96）が自身の手元にはなぜかありませんでした。。

チームSのデータ1; 1.6GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20111009honban/obs20111009imag_S_raw1.tar.gz

チームSのデータ2; 1.5GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20111009honban/obs20111009imag_S_raw2.tar.gz

チームSのデータ3; 1.5GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20111009honban/obs20111009imag_S_raw3.tar.gz

2012/7/16

M81&M82

ニュートン,BVHa,コマ補正レンズ有り

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2012/obs20120716/20120716LOG.pdf

(処理済データ)

fitsファイルは自身の手元にはありませんが、増田君がやっていて綺麗に撮れています。

(全生データ) 1.2GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2012/obs20120716/obs20120716imag_raw.tar.gz

（２）分光

2011/8/8

M57、Arctutrus

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110808/20110808log.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ) 0.2GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110808/obs20110808raw.tar.gz

2011/8/10

SAO65485、SAO47919(M5III)、M13

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110810/20110810log.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ) 0.1GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110810/obs20110810raw.tar.gz

2011/8/14

月、木星、アルタイル、ラスアルハゲ、M57

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110814/20110814log.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ) 0.2GB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110814/obs20110814raw.tar.gz

2011/9/8

M101, NGC6543

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110908/20110908log.pdf

(処理済データ)

なし

※生画像でうっすら連続光が見えている気がする

(全生データ) 15MB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110908/obs20110908spec_raw.tar.gz

2011/9/23

M57, Wasp-33(トランジット惑星の主星), ガーネットスター

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110923/20110923log.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ) 16MB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110923/obs20110923raw.tar.gz

2011/9/27

木星, NGC6543

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110927/20110927log.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ) 6MB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20110927/obs20110927spec_raw.tar.gz

※2015年に確認したら木星の高分散データがds9で開けなかった(ファイルがどこかで壊れた？)。。。

2011/10/9 ※もし天2011本番

NGC6543

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20111009honban/20111009log.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ) 27MB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2011/obs20111009honban/obs20111009spec_raw.tar.gz

※チームDの観測データのメイン（ベデルギウス）が自身の手元にはなぜかありませんでした。。

2012/7/16 ※もし天2011本番

M27

カセグレン

(log)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2012/obs20120716/20120716LOG.pdf

(処理済データ)

なし

(全生データ) 12MB

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/Senten40cm/moshiten2012/obs20120716/obs20120716spec_raw.tar.gz

※生スペクトルを見ると連続光が受かっており、対応する撮像画像を見るとM27が見当たらないので、M27付近の領域の普通の星を分光したのかもしれません。観測者の増田君に確認をとらないと分かりません。

- データ一次処理ツール

以上のデータは主に下記のツールを使って一次処理を行った。

（１）撮像

Tohoku Okuzyo Kansoku REDuction pipeline (TOKRED)

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/reduc_tool/ TOKRED_v1.3.tar.gz

（２）分光

IRAF + 感度曲線作成ツール（大野2012版）

http://www.astr.tohoku.ac.jp/~mawatari/data/reduc_tool/CALIBRATION_PROGRAM.tar.gz

- 謝辞

以下の方々に対して特別の感謝を表します。

長谷川哲郎さんをはじめとした仙台市天文台の皆様、

大野良人、本間英智、足利崇貴（もし天2011観測サポート班）、

田中幹人さん、服部先生、板さん（仙台市天文台で観測する機会を設けて頂きました）、

林航平（よく車で仙台市天文台まで送ってくれました）